山东科技大学设备购置招标文件 山东科技大学设备采购招标公告

我校拟以竞争性磋商的方式对艺术学院传统手工实验室设备进行招标采购，欢迎符合条件的公司按本招标公告的有关内容前来投标。 一、投标须知 1、投标单位应认真阅读招标文件所有内容，必须确认本招标文件所有条款，提交有效证书、证件，不符合招标文件要求的标书将被取消投标资格。 2、投标单位若对本公告有疑问需要澄清，应于2017年4月25日前向招标联系人（或技术咨询人）提出，联系人将以书面（或口头）形式解答。 3、投标单位应于本项目开标前到山东科技大学资产处225房间现场报名并购买标书。报名截止时间为2017年4月21日下午17：00。投标单位有偿取得标书，标书费100元；投标签到时交纳履约保证金 1000元。未交者视为自动放弃。中标单位若出现如下情况之一（①无故放弃中标；②合同履行时中标单位在供货日期、产品质量、型号等方面违背合同；③单方中止合同）者，履约保证金(违约金)和质量保证金(总货款5%)归招标单位所有，并赔偿因此造成的损失。中标单位的保证金（违约金）在履行完合同后无息退还。 4、未中标单位的保证金于招标结束后10个工作日内无息退还。 5、付款：物资设备安装调试完成，验收合格后，按合同条款付款。 6、各投标单位严格按照使用单位要求的设备产品参数进行报价，避免恶意竞争，如有异议，请咨询技术咨询人。 凡标书中写明的内容，在开标会上不再介绍。 二、标书要求 标书包括商务标及技术报价标两部分内容,投标单位应及时向招标单位提供。 1、商务标部分：证件文件：3份（复印件加盖公章） （1）企业法人营业执照； （2）产品生产许可证及其他认证证书； （3）产品质量符合国家标准及验收规范，检验报告原件（查验）； （4）销售代理商，需提供授权经销证书或原生产厂家证明； （5）如投标人不是本公司法人代表，须持本人身份证和有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章； （6）各种获奖证书和荣誉证书； （7）企业或公司简介、经营业绩和近期主要用户名单，包括单位名称、产品型号、联系人、电话。 2、技术报价标部分：报价文件10份（密封） （1）按照招标邀请函中材料顺序填写报价单（便于评标小组比价），不按本邀请函要求提交报价文件的，将取消投标资格； （2）对供货时间，最大供应能力要写清并承诺； （3）报价文件需加盖公章，不许加行、涂抹或改写； （4）电报、电话、传真，电子邮件等形式的报价概不接受。投标单位应将标书密封后加盖公章，按开标时间自带到招标会场。 三、开标议标 1、时间：2017年4月25日上午9：00 2、地点：山东科技大学行政办公楼二楼226会议室 3、参加人员： （1）山东科技大学有关领导、专家、评标小组成员。 （2）被邀请单位法人代表或法人代表委托人。 4、开标程序： （1）2017年4月25日上午8：30-8：50到行政楼225房间签到，并交纳履约保证金，未签到者取消投标资格。 （2）投标单位未交纳履约保证金者视为弃权。 （3）2017年4月25日上午9：00开标。 （4）招标单位主持会议，宣布有关事宜。 （5）招标单位审核投标单位资格及投标单位提供的样品质量。 （6）投标单位单独向评标小组公开报价，报价先后次序随机产生。 （7）评标小组对投标单位报价及企业情况综合评估、确定拟中标单位。 （8）发中标通知书。 四、艺术学院传统手工实验室设备技术参数及要求 详见附件 五、招标原则 “公平、公正、择优、效益”为本次招标的基本原则，评审委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则： 1、客观性原则：评审委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审；评审委员会对投标文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素； 2、统一性原则：评审委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审； 3、独立性原则：评标工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评审委员会成员对出具的专家意见承担个人责任； 4、保密性原则：评审委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密； 5、综合性原则：评审委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商 6、严格遵守招标程序。相关技术要求在招标前和技术谈判过程中进行，商务谈判在技术要求明确的基础上进行。在商务谈判结束后订合同之前，若有大的技术变动并影响到采购价值总额，相关部门要向招标小组提出变更申请报告，说明变更的理由。不经过招标小组同意，不准擅自与商家进行技术、商务的谈判。 7、中标单位在宣布中标后3个工作日内不与甲方签订合同，视为不响应中标，将取消中标资格，履约保证金将被没收。 8、对未中标单位不作解释的原则。 六、资金账号 账号：38-110101040034806 户名：山东科技大学 开户行：农行青岛经济技术开发区支行 七、联 系 人： 于老师 0532-86057157 技术咨询人：宋老师 13583298820 地 址： 山东青岛经济技术开发区前湾港路579号 山东科技大学 2017年4月20日

附件：艺术学院传统手工实验室仪器设备技术参数

| 序号 | 产品名称 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、皮革加工部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铲皮机 |  | 原装台湾进口，双涡轮喷射式 三电机 送料可调速静音，铲皮机圆刀为单独电机，可以自定义圆刀转速。送料机构为单独电机，可以调整送料速度。单独磨刀电机，实现高速转动的圆刀配合低速运转的送料机构。实现细致削皮、片皮操作。到达完美的片皮效果 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 缝纫机 |  | 用途： 适用于缝制箱包、座垫及皮革等； 特点： 1、加大了针杆行程、压脚提升量，还采用了双倍张力，可以用粗线及高张力缝制； 2、采用了高刚性的新型放形送料机构，发挥优越的送料功能。此外，即使面料的厚度有所改变，上下交替量也不会变化，因此，在高低段部位不会产生孔眼堵塞，形成稳定的缝隙距； 3、装备了下送料的高速机构，可对缝制错位进行调整； 4、采用了集中油芯方式的加油装置，大幅度的减少了加油时的繁琐工序（旋梭部分是手动加油）； 5、封闭式上送机构，可防止机油的飞散； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 缝纫机 |  | 用途： 适用于缝制箱包、座垫及皮革等； 特点： 1、加大了针杆行程、压脚提升量，还采用了双倍张力，可以用粗线及高张力缝制； 2、采用了高刚性的新型放形送料机构，发挥优越的送料功能。此外，即使面料的厚度有所改变，上下交替量也不会变化，因此，在高低段部位不会产生孔眼堵塞，形成稳定的缝隙距； 3、装备了下送料的高速机构，可对缝制错位进行调整； 4、采用了集中油芯方式的加油装置，大幅度的减少了加油时的繁琐工序（旋梭部分是手动加油）； 5、封闭式上送机构，可防止机油的飞散； | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 缝纫机 |  | 用途： 适用于缝制箱包、座垫、沙发、帐篷等； 特点： 1、微型伺服电机直接驱动，噪音低，振动小，耗能少； 2、采用750w大功率伺服马达、过厚能力强； 3、配置不锈钢台面，彻底解决厚料机器台面掉漆现象； 4、采用大旋梭勾线，减少底线更换次数； 5、采用自动润滑装置，最高速度可达2000转/分钟； | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 | 皮条分割机 |  | 用途： 适用于皮革产品、PU、乙烯基材料制品、橡胶制品、泡沫制品等产品的切条。 特点：可通过调节刀片之间的距离来调节材料开条的宽度。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 手动模切机 |  | 刀模冲压机，冲床裁断机，皮革皮具压痕下料机，配垫板(需配套设计模具) 手动皮革下料机。设计厚重，结实，使用方便（净重50公斤左右）双立柱下压平稳，均匀。工作台磨削使冲压精度更高。加长底板无需固定机器，随意移动作业。机器下压工作时不起翘。 - 工作台长500毫米，无需固定，平时四平八稳。 - 不需要固定，机器可随时移动 - 压杆直径25毫米，下压刚性好。养手，更人性化。 - 上压板双面磨削，工作台磨削。裁断精度高。 - 机器净重50公斤左右，上压板，下工作台钢板厚度20毫米。顶部双轴承直径36毫米，中间梁宽60毫米，厚30毫米的45#钢板。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 喷笔 |  | 喷笔+气泵 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 初级手缝 套装 |  | A4切割板、30厘米钢尺、20*14厘米塑胶垫板、255克胶锤、黑棕白三色蜡线共90米、彩色圆线——木质复古线轴、10枚手缝针、30ml皮边油、30mlCMC、30ml意大利进口封边液、120ml固易白乳胶、蜂蜡、去胶片、防滑指套6枚、多用羊毛球2支、清洗笔+2银笔、出口品质划线轮、简易款挖财器、出口品质精品锥子、633型四合扣安装工具、打孔圆冲、安装底座、铆钉冲安装工具、古铜633型四合扣5套+柳钉20套、高品质白钢菱斩1+2+4+6齿、皮边打磨木棒、打磨纱条、不锈钢抹胶棒、削薄刀、优质古月裁皮刀 | 20 | 套 |  |  |  |
| 9 | ### 钉扣机 |  | 安全电脑防打手钉扣机 产品用途： 电脑智能装钮机适用于皮革制品、羽绒服、衬衫、夹克衫、牛仔服、浴帘、篷布及塑料扣，用途广泛。 产品特点： 1、采用伺服电机驱动，节能省电。 2、安装有保护装置系统，大大保证操作工的安全性，有效防止误操作引起的安全隐患。 3、微电脑控制，电子起停装置能防止电流冲击，降低工作时的噪音，延长机器使用寿命。 4、高性能的缓冲片设计可使面料厚度在一定范围内不需调节模具便可保证装钮的美观和牢固度。 5、工作过程中自动统计操作次数，方便工厂掌握生产进度。 6、LED照明、激光定位，操作快捷精准，可大大提高产品的合格率。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 二、木工部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台锯 | 技术数据： 马达型式：感应马达 最大输出马力：3.5 HP 电压：120/240 空载转速：3450RPM 锯片型式：Carbide Tipped 直径：254mm (10") 输入功率：2600W 刀轴转速：2850（转/分） 锯片尺寸：外径255mm/内径25.4mm 工作台规格：688×512mm 切削能力 90°最大切削深度：86mm 45°最大切削深度：57mm 最大纵切宽度：610mm（左侧/右侧） 机器重量：100Kg |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 压刨机 | 输入功率：1800W 刀轴转速：9250（转/分） 刨削能力 刨削速度：7.3（米/分） 刀片数：2 最大刨削宽度：330mm 刨削材料厚度：3.2-150mm 最大刨削厚度：2.4mm/次 机器重量：46Kg |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 带锯机 | 产品规格： 产品编号：BS10KA 输入功率：550W 喉深：254mm 最大的切削高度：178mm 切削速度：230/760（米/分） 锯条长度：1840mm 工作台倾斜：-3°(L)-48°(R) 工作台尺寸：345×345mm 机器重量：36Kg |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 圆盘砂带机 | 产品型号：圆盘砂带机BD46A 输入功率：450W 马达转速：2875r/min 砂带规格：100*914mm 砂带转速：448m/min 砂带调整：水平、垂直 砂盘转速：2337r/min 工作台：可拆卸，转移角度调节0-45° 机器重量：21.6Kg |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 角向磨光机 | 输入功率：720W 刀轴转速：11000（转/分） 砂轮尺寸：外径100mm/内径16mm 机器重量：1.5Kg |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 砂轮机 | 马达型式：感应马达额定输入功率：370W 电压：120~240V 刀轴尺寸：12.7mm 砂輪直徑：150mm 宽度：19mm 內孔：12.7mm 底座：铸铁 机器质量：11.1KG |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 斜切铝锯 | 输入功率：1800W 刀轴转速：4800（转/分） 砂带规格：100*914mm 切削能力： 90°*90°正切 63*317mm 45°*90°斜切 63*222mm 90°*45°刀倾切 41*317mm 45°*45°复合角切 63*317mm 锯片尺寸：外径255mm/内径25.4mm 机器重量：19.4kg |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 精密拉花锯 | 输入功率：220W 锯条速度：900/1400（次/分） 产品规格 90°正切：51mm 45°倾切：25mm(L) 锯条长度：127mm 锯条上下行程：19mm 工作台规格：250×415mm 机器重量：16Kg |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 电钻 | 输入功率：720W 转速：0-3200（转/分） 冲击次数：0-48000（次/分） 主轴专向：正逆向 挟持能力：13mm 最大钻孔能力：混凝土16mm 钢 材13mm 木材30mm 机器重量：2.35Kg |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 修边机 | 功率:530W 转速:3200转/分 夹头尺寸:6.35 机器重量:2KG |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 木工手工工具套装 | 工具套装包括：挖刀4支、简易榉木锤子、8寸黄金锉、6只装小锉刀、强力锯、全铸铁台钳、360度旋转、5寸G型夹2个、50克木蜡油、手撕砂纸80-800目、勇士砂纸80-5000目、黑胡桃20*5*2，2块 |  | 20 | 套 |  |  |  |
| 12 | 电磨打磨 套装 | 电磨打磨套装DIY木工工具套装 产品参数： 型号：388件套电摩组套 电压：220V/110V 频率：50/60HZ 功率：180W 转速：0-32000r/min 夹头：1.6/2.3/3.0/3.2mm 单套重量：1.5KG 单套尺寸：30*19*10cm |  | 20 | 套 |  |  |  |
| 13 | 雕刻刀 | 一支平刀（基体宽度大约8MM），一支圆刀(基体宽度大约6.5MM)，一支小圆刀（基体宽度大约4.5MM），一支角刀(基体宽度大约5MM)，一支斜刀(基体宽度大约8MM)长度约为16CM。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 吸尘器 | 电压：220V 频率：50HZ 功率：1000W 尘容量：15L 噪声：小于等于84Db(A) |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 三、扎染部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料盒收纳工具 |  | 塑料盒收纳工具 | 20 | 个 |  |  |  |
| 2 | 电磁炉、 蒸锅 |  | 电磁炉、平底蒸锅 | 5 | 套 |  |  |  |
| 3 | 电熨斗 |  | 产品参数： 电压：220V 频率：50HZ 功率：1600W 产品重量：1.5KG 产品尺寸：270*113*129MM 电源线长度：1.8M | 5 | 台 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢盆 |  | 不锈钢盆直径30cm | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢盆 |  | 不锈钢盆直径45 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 塑料桶 |  | 塑料大桶高63cm | 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |